# 说	明	书	摘	要

本申请公开了一种噪声消除方法、噪声消除装置以及计算机可读存储介质，涉及拾音设备技术领域。本申请通过获取音频数据；对音频数据进行音效处理形成目标音频数据，同时对音频数据进行频域分析得到音频频域特性，基于预设噪声频域特性对音频频域特性进行识别得到对应于噪声帧的识别数据；对目标音频数据中对应于识别数据的噪声帧进行静音处理，进而降低音频数据中的噪声，进一步在音频数据由麦克风获取时可提高麦克风拾音清晰度。另外，识别得到识别数据的步骤与目标音频形成的步骤同时处理，相较于识别得到识别数据的步骤与目标音频形成的步骤先后进行，本申请对音频数据进行处理导致的延迟更低，以更适合对音频数据进行实时处理。

# 摘	要	附	图

- 图1

# 权	利	要	求	书

1.一种噪声消除方法，其特征在于，包括：

获取音频数据；

对所述音频数据进行音效处理形成目标音频数据，同时对所述音频数据进行频域分析得到音频频域特性，基于预设噪声频域特性对所述音频频域特性进行识别得到对应于噪声帧的识别数据；

对所述目标音频数据中对应于所述识别数据的噪声帧进行静音处理。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对所述音频数据进行频域分析得到音频频域特性，包括：

利用快速傅里叶变换将所述音频数据进行频域转换，并进行频域分析得到所述音频频域特性。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于预设噪声频域特性对所述音频频域特性进行识别得到对应于噪声帧的识别数据，包括：

基于所述预设噪声频域特性中的噪声频率及对应于所述噪声频率的幅度拟合得到噪声预测幅度；

确定所述音频频域特性中所述噪声频率的幅度与所述噪声预测幅度之间的偏差；

若所述预测幅度与所述音频频域特性中对应于所述频率的幅度之间的偏差程度小于第一偏差阈值，则识别得到为所述噪声帧的所述识别数据，其中，所述偏差程度包括均方根误差、平均绝对误差或平均绝对百分比误差；

和/或，若所述预测幅度与所述音频频域特性中对应于所述频率的幅度之间的偏差程度大于第二偏差阈值，则识别得到为所述噪声帧的所述识别数据，其中，所述偏差程度包括决定系数。

4.根据权利要求1-3任一项所述的方法，其特征在于，所述对所述目标音频数据中对应于所述识别数据的噪声帧进行静音处理，包括：

获取对应于所述识别数据的预设幅度消减数据；

对所述目标音频数据中对应于所述识别数据的所述噪声帧按照所述预设幅度消减数据进行幅度消减。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述识别数据包括对应于当前音频帧的当前识别数据及对应于位于所述当前音频帧前的多个历史音频帧的多个历史识别数据；

所述获取对应于所述识别数据的预设幅度消减数据包括：

对所述当前识别数据和所述多个历史识别数据进行加权得到误差识别数据；

获取对应于所述误差识别数据的所述预设幅度消减数据。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述历史识别数据的数量等于第一数量阈值。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述对所述音频数据进行音效处理形成目标音频数据包括：

对所述音频数据进行嚎叫控制、混响处理。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述获取音频数据之前，所述方法还包括：

利用至少两个麦克风获取音频数据，并进行混音处理。

9.一种用于麦克风的噪声消除方法，其特征在于，包括权利要求1-10任一项所述的方法。

10.一种噪声消除装置，其特征在于，包括：

获取模块，用于获取音频数据；

音效处理模块，用于对所述音频数据进行音效处理形成目标音频数据；

识别模块，用于在所述音效处理模块处理所述音频数据的同时对所述音频数据进行频域分析得到音频频域特性，基于预设噪声频域特性对所述音频频域特性进行识别得到对应于噪声帧的识别数据；以及

处理模块，对所述目标音频数据中对应于所述识别数据的噪声帧进行静音处理；所述音效处理模块连接所述获取模块与所述处理模块；所述识别模块连接所述获取模块与所述处理模块。

# 说	明	书

噪声消除方法、噪声消除装置

技术领域

- 本申请涉及拾音设备技术领域，尤其涉及一种噪声消除方法、噪声消除装置

背景技术

- 在用户使用麦克风时，手部握持麦克风会产生摩擦声和握持振动噪声，其中摩擦声会通过空气和麦克风结构传导到麦克风的咪芯单元上，被咪芯单元拾取，形成具有摩擦噪声的音频，进而扬声器在播放音频时会输出摩擦噪声；握持振动噪声会通过麦克风结构传导到咪芯单元上，被咪芯单元拾取，形成具有握持振动噪声的音频，进而扬声器在播放音频时会输出握持振动噪声，在摩擦声和握持振动噪声的影响下会影响麦克风拾音清晰度。

发明内容

本申请实施例之一提供一种噪声消除方法，包括：获取音频数据；对所述音频数据进行音效处理形成目标音频数据，同时对所述音频数据进行频域分析得到音频频域特性，基于预设噪声频域特性对所述音频频域特性进行识别得到对应于噪声帧的识别数据；对所述目标音频数据中对应于所述识别数据的噪声帧进行静音处理。

在一些实施例中，所述对所述音频数据进行频域分析得到音频频域特性，包括：利用快速傅里叶变换将所述音频数据进行频域转换，并进行频域分析得到所述音频频域特性。

在一些实施例中，所述基于预设噪声频域特性对所述音频频域特性进行识别得到对应于噪声帧的识别数据，包括：基于所述预设噪声频域特性中的噪声频率及对应于所述噪声频率的幅度拟合得到噪声预测幅度；确定所述音频频域特性中所述噪声频率的幅度与所述噪声预测幅度之间的偏差；若所述预测幅度与所述音频频域特性中对应于所述频率的幅度之间的偏差程度小于第一偏差阈值，则识别得到为所述噪声帧的所述识别数据，其中，所述偏差程度包括均方根误差、平均绝对误差或平均绝对百分比误差；和/或，若所述预测幅度与所述音频频域特性中对应于所述频率的幅度之间的偏差程度大于第二偏差阈值，则识别得到为所述噪声帧的所述识别数据，其中，所述偏差程度包括决定系数。

在一些实施例中，所述对所述目标音频数据中对应于所述识别数据的噪声帧进行静音处理，包括：获取对应于所述识别数据的预设幅度消减数据；对所述目标音频数据中对应于所述识别数据的所述噪声帧按照所述预设幅度消减数据进行幅度消减。

在一些实施例中，所述识别数据包括对应于当前音频帧的当前识别数据及对应于位于所述当前音频帧前的多个历史音频帧的多个历史识别数据；所述获取对应于所述识别数据的预设幅度消减数据包括：对所述当前识别数据和所述多个历史识别数据进行加权得到误差识别数据；获取对应于所述误差识别数据的所述预设幅度消减数据。

在一些实施例中，所述历史识别数据的数量等于第一数量阈值。

在一些实施例中，所述对所述音频数据进行音效处理形成目标音频数据包括：对所述音频数据进行嚎叫控制、混响处理。

在一些实施例中，在所述获取音频数据之前，所述方法还包括：利用至少两个麦克风获取音频数据，并进行混音处理。

本申请实施例之一提供一种用于麦克风的噪声消除方法，包括上述所述的方法。

本申请实施例之一提供一种噪声消除装置，包括：获取模块，用于获取音频数据；音效处理模块，用于对所述音频数据进行音效处理形成目标音频数据；识别模块，用于在所述音效处理模块处理所述音频数据的同时对所述音频数据进行频域分析得到音频频域特性，基于预设噪声频域特性对所述音频频域特性进行识别得到对应于噪声帧的识别数据；以及处理模块，对所述目标音频数据中对应于所述识别数据的噪声帧进行静音处理；所述音效处理模块连接所述获取模块与所述处理模块；所述识别模块连接所述获取模块与所述处理模块。

本申请实施例之一提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如上述所述的方法

- 本申请采用上述技术方案，本申请通过获取音频数据；对音频数据进行音效处理形成目标音频数据，同时对音频数据进行频域分析得到音频频域特性，基于预设噪声频域特性对音频频域特性进行识别得到对应于噪声帧的识别数据；对目标音频数据中对应于识别数据的噪声帧进行静音处理，进而降低音频数据中的噪声，进一步在音频数据由麦克风获取时可提高麦克风拾音清晰度。

- 另外，识别得到识别数据的步骤与目标音频形成的步骤同时处理，相较于识别得到识别数据的步骤与目标音频形成的步骤先后进行，本申请对音频数据进行处理导致的延迟更低，以更适合对音频数据进行实时处理。

附图说明

- 图1为本申请一些实施例中噪声消除方法的流程示意图；

- 图2为本申请一些实施例中拾音设备拾取声音并实时通过麦克风播放的框架示意图；

- 图3为本申请一些实施例中将音频频域特性与预设噪声频域特性进行匹配得到识别数据的流程示意图；

- 图4为本申请一些实施例中对应于人声的音频数据和对应于噪声的音频数据进行频谱分析后的曲线图；

- 图5为对应于人声的音频数据和对应于噪声的音频数据的三维图形；

- 图6为图2所示实施例中对音频数据进行处理的框架流程图；

- 图7为本申请一些实施例中噪声消除装置的结构示意图；

- 图8为本申请一实施例中计算机可读存储介质的框架示意图。

- 10、获取模块；20、音效处理模块；30、识别模块；40、处理模块；200、计算机可读存储介质；201、计算机程序。

具体实施方式

- 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图做简单的介绍。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些示例或实施例，对于本领域的普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图将本申请应用于其他类似情景。除非从语言环境中显而易见或另作说明，图中相同标号代表相同结构或操作。

- 本申请阐述了一种噪声消除方法，该噪声消除方法可用于麦克风，对麦克风拾取声音所生成的音频数据进行噪声消除处理，当然，该噪声消除方法也可用于对通过其他方式形成的音频数据进行噪声消除处理，也可用于对存储设备中所存储的音频数据进行噪声消除处理甚至可用于对音频数据进行处理的各个阶段中，再者，该噪声消除方法也可应用于与音频数据相关的设备中，不作赘述。

- 请参阅图1，图1为本申请一些实施例中噪声消除方法的流程示意图。该噪声消除方法可包括：

- 步骤S101：获取音频数据。

- 在一些实施例中，音频数据可由麦克风拾取声音生成。对于麦克风，在使用时，用户手部会握持麦克风，进而会产生摩擦声和握持振动噪声，其中，摩擦声会通过空气和麦克风结构传导到麦克风的咪芯单元上，被咪芯单元拾取，形成具有摩擦噪声的音频数据；握持振动噪声会通过麦克风结构传导到咪芯单元上，被咪芯单元拾取，形成具有握持振动噪声的音频数据。在一些实施例中，音频数据中的噪声可为摩擦声和握持振动噪声，当然，也可不限于摩擦声和/或握持振动噪声，还可为其他形式的噪声。在一些实施例中，音频数据可由拾音设备拾取声音形成。即，步骤S101可由麦克风执行。拾音设备可为麦克风或具有麦克风的设备例如手机、电脑、穿戴设备等，当然还可为其他，不作赘述。在一些实施例中，麦克风可为1个。在一些实施例中，麦克风可为至少2个。

- 在一些实施例中，音频数据可存储在存储设备例如硬盘、U盘、移动设备等，具体可利用本领域所熟知的常规设备进行音频数据存储，不作赘述。即，步骤S101还可由执行噪声消除方法的系统和/或设备中的处理器例如获取模块执行，并从存储设备中调取。

- 步骤S102：对音频数据进行频域分析得到音频频域特性。

- 在一些实施例中，对音频数据进行频域分析，旨在找出可分离噪声和目标声（例如人声，甚至是其他被用户所需求所期望的声音）的区别，以便根据区别进行噪声消除。

- 在一些实施例中，可利用数学工具进行频域分析。而数学工具可包括基础傅里叶类工具（例如傅里叶级数（FS）、傅里叶变换（FT）（例如连续傅里叶变换（CFT）、离散傅里叶变换（DFT）、快速傅里叶变换（FFT）等）等）、时频联合分析工具（例如短时傅里叶变换（STFT）、小波变换（WT）等）、系统分析与控制工具（例如拉普拉斯变换（LT）、Z变换）等）、频谱特性分析工具（例如功率谱密度（PSD）、Bode图等），当然，还可包括其他类如Hilbert变换、Gabor变换、Wavelet Packet Transform（WPT）等，不作赘述。

- 在一些实施例中，步骤S102可包括：利用快速傅里叶变换将音频数据进行频域转换，并进行频域分析得到音频频域特性。利用快速傅里叶变换具有实时处理音频数据的特性，而适用于需要实时播放音频数据的技术方案中。在一些实施例中，在拾音设备拾取声音并实时通过麦克风播放的场景下， 基于实时处理音频数据的需求而可采用快速傅里叶变换进行频域分析。

- 在一些实施例中，请参阅图2，图2为本申请一些实施例中拾音设备拾取声音并实时通过麦克风播放的框架示意图。可由至少一个麦克风拾取声音，声音可包括噪声，也可不包括噪声。麦克风所拾取的声音可经过模数转换（Analog-to-digital converter，ADC，A/D，A to D）、均衡处理（EQ-Process，前端均衡处理），再进行数字信号处理（Digital Signal Process，DSP），再与预设音频数据进行混音处理（可由后端混音器（Mixer）进行混音处理），然后进行数模转换（Digital-to-analog-converter，ACD，D/ A，D to A），由扬声器进行播放。而本申请中的噪声消除方法可在数字信号处理过程中完成。即，在步骤S101之前，噪声消除方法还包括：利用至少一个麦克风获取音频数据，并进行混音处理，或，利用至少两个麦克风获取音频数据，并进行混音处理。

- 在一些实施例中，在麦克风为至少两个时，可对每个麦克风所拾取的声音进行模数转换、均衡处理，然后将经过均衡处理的所有音频数据进行混音处理（可由前端混音器（Mixer）进行混音处理），再进行数字信号处理，即可进行本申请中的噪声消除方法。

- 在一些实施例中，预设音频数据也可由麦克风获取，也可直接从存储设备中调取，也可从网络设备例如服务器中获取。在一些实施例中，预设音频数据可为乐器所发出的声音，以便对音频数据进行伴奏。当然，预设音频数据也可为其他声音，不作赘述。再者，预设音频数据可以省略。

- 在一些实施例中，步骤S102可由执行噪声消除方法的系统和/或设备中的处理器例如音效处理模块执行。

- 步骤S103：基于预设噪声频域特性对音频频域特性进行识别得到对应于噪声帧的识别数据。

- 在一些实施例中，预设噪声频域特性可由仅包含噪声的音频数据进行频域分析得到，而仅包含噪声的音频数据可在无其他声音干扰的环境下通过拾音设备采集噪声形成。

- 在一些实施例中，将音频频域特性与预设噪声频域特性进行匹配识别时，可将音频数据中匹配的音频帧作为噪声帧，而可将音频数据中不匹配的音频帧作为非噪声帧，得到对应于噪声帧的识别数据。其中噪声帧是指音频数据中包含噪声的音频帧。在一些实施例中，识别数据可包括关于噪声帧的数据，和/或也包括关于非噪声帧的数据。

- 在一些实施例中，

步骤S104：对音频数据进行音效处理形成目标音频数据。

- 在一些实施例中，可参阅图2所记载的内容及上述关于数字信号处理的内容，不作赘述。

- 在一些实施例中，步骤S102和步骤S103在进行的同时，步骤S104也在进行，使得识别得到识别数据的步骤与目标音频形成的步骤同时处理，相较于识别得到识别数据的步骤与目标音频形成的步骤先后进行，本申请对音频数据进行处理导致的延迟更低，以更适合对音频数据进行实时处理。当然，在其他实施例中，步骤S102和步骤S103、步骤S104的顺序可根据本领域技术人员的需求进行调节，以先后进行。

- 步骤S105：对目标音频数据中对应于识别数据的噪声帧进行静音处理。

- 对噪声帧进行静音处理（Mute Ctrl）后，可降低音频数据中的噪声，进一步在音频数据由麦克风获取时可提高麦克风拾音清晰度。

- 静音处理旨在对音频数据的幅度进行消减处理。在一些实施例中，在静音处理时，可仅对噪声帧进行幅度消减。此方式虽然可以进行噪声消除，但是会导致声音不连续，进而为了改善声音的不连续问题，在对噪声帧进行消减的同时，也会对与噪声帧相邻的一个或多个音频帧进行消减处理。在进一步的实施例中，在静音处理时，可对包含噪声帧的音频数据段进行消减。在一些实施例中，静音处理可包括对音频数据的噪声频段的幅度进行消减的处理。

- 可以理解的，噪声消除方法可用于上述摩擦噪声、振动噪声的消除，当然，还可用于对其他形式形成且存在于音频数据中的噪声进行消除，以降低音频数据中的噪声。

- 在一些实施例中，由图2可知，在步骤S105之后，噪声消除方法还包括：将预设音频数据与经过静音处理后的目标音频数据进行混音处理。

- 在一些实施例中，请参阅图3，图3为本申请一些实施例中将音频频域特性与预设噪声频域特性进行匹配得到识别数据的流程示意图。步骤S103可包括：

- 步骤S201：基于预设噪声频域特性中的噪声频率及对应于噪声频率的幅度拟合得到噪声预测幅度。

- 在一些实施例中，可基于预设噪声频域特性中的频率及对应于频率的幅度拟合形成匹配曲线。在一些实施例中，请参阅图4，图4为本申请一些实施例中对应于人声的音频数据和对应于噪声的音频数据进行频谱分析后的曲线图。可通过麦克风对噪声进行采样形成音频数据，或者从存储设备中调取对应于噪声的音频数据，然后进行频谱分析，同时也可对无噪声的对应于人声的音频数据进行频谱分析，可得到图4所示曲线图。由图4可知：噪声和人声输入在500Hz以下的部分较为相似，呈现平缓递减趋势，但人声输入的幅值比噪声高。在500Hz以上的部分，噪声增益值较低，曲线呈现平缓下降的趋势；而人声输入的曲线较为杂乱，有很多波峰波谷，没有规律。进而可将这些发现作为对应于人声的音频数据和对应于噪声的音频数据进行频谱分析的区别。在一些实施例中，可将噪声音频数据进行处理，基于频段大于500Hz的那部分噪声音频数据得到预设噪声频域特性。

- 在一些实施例中，可通过Adobe Audition软件进行频谱分析。

- 在一些实施例中，请参阅图5，图5为对应于人声的音频数据和对应于噪声的音频数据的三维图形。通过在嵌入式系统中加入麦克风数据dump模块，并利用串口工具连接上位机，编写数据校验采集脚本，分别采集了不同输入增益下的人声输入和噪声数据。利用数据绘图软件，绘制了如5所示的3维图形，对应于人声的音频数据可对应于左侧图形，而对应于噪声的音频数据可对应于右侧图形。

- 在图5中，Z轴为FFT（快速傅里叶变换）幅值，X轴为不同增益的数据流，Y轴为频点分布。由于500Hz以下的人声频谱和噪声频谱相似度较高，因此省去了这部分频谱数据的分析。可以看到，在500Hz以上。实际采集的离散数据曲线与Adobe Audition软件频谱分析结果完全吻合。同时，在不同增益数值下，曲线基本形状和走势不变，只是整体增益平均水平有上下浮动。

- 由图5可知，存在一条理论拟合函数曲线，能够匹配噪声在频谱分析上的形状分布；同时，该拟合函数曲线存在一个偏置项，并且该偏置项与频域整体的平均值呈现正相关。

- 将该拟合曲线定义为Y^=F(X)+G(mean(Y)), 假设FFT处理得到的结果为n个频点，Y^为各个频点的幅值预测值，Y^i~Y^n，X为N个频点的值，由于FFT处理的结果频域呈现平均分布，存在一个频宽粒度系数A，所以可以设定X为1~N，将频宽粒度系数纳入F(X)的表达式中。mean(Y)为实际频域各幅值的平均值。

- 在一些实施例中，在得到噪声的拟合曲线函数表达式后，则可以将音频频域特性中的频率输入匹配曲线中得到预测幅度。

- 步骤S202：确定音频频域特性中噪声频率的幅度与噪声预测幅度之间的偏差。

- 在一些实施例中，偏差程度可利用一些数学指标来表征，以评估拟合曲线Y^和实际采集数据Y的匹配程度。常用的有均方根误差RMSE，决定系数R²等，当然还可有其他例如本领域技术人员所熟知的数学指标例如平均绝对误差或平均绝对百分比误差等，不作赘述。

- 在一些实施例中，通过计算当前采集数据和噪声拟合曲线的匹配程度数学指标，设定一个判断阈值，当误差程度小于阈值，则认定当前采集数据为噪声，反之，则为人声输入。

- 在进一步的实施例中，在步骤S202后可执行步骤S203：若预测幅度与音频频域特性中对应于频率的幅度之间的偏差程度小于第一偏差阈值，则识别得到为噪声帧的识别数据，其中，偏差程度包括均方根误差、平均绝对误差或平均绝对百分比误差。

- 在进一步的实施例中，在步骤S202可执行步骤S204：若预测幅度与音频频域特性中对应于频率的幅度之间的偏差程度大于第二偏差阈值，则识别得到为噪声帧的识别数据，其中，偏差程度包括决定系数，其中，偏差程度包括决定系数。

- 可以理解的，步骤S203和步骤S204可由数学指标的选择不同，而确定，进而，在一些实施例中，可仅执行步骤S203，也可仅执行步骤S204，当然也可一同执行步骤S203和步骤S204。

- 进而在一些实施例中，步骤S105可包括：

- 步骤S601：获取对应于识别数据的预设幅度消减数据。

- 在一些实施例中，每个音频帧的识别数据都可以对应于一个预设幅度消减数据，在一些实施例中，多个与当前音频帧相邻的历史音频帧在与当前音频帧配合时，也可确定一个预设幅度消减数据。

- 步骤S602：对目标音频数据中对应于识别数据的噪声帧按照预设幅度消减数据进行幅度消减，进而在幅度消减后实现静音控制。

- 在一些实施例中，在步骤S203和步骤S204中取得识别数据后，即在步骤S105中，需要根据识别数据由mute模块进行控制，实现静音处理。由于频繁的切换控制可能会导致出现断音，pop声，因此需要设计一个平滑控制算法。创建一个环形缓冲，将每个时刻的判定结果放进缓冲中，并不断更新，加入最新时刻的结果，丢弃最旧时刻的结果。同时，对每个时刻的结果进行一定的加权：越新的判定结果权值越重。当缓冲整体加权值确定后，可基于结果确定幅度消减数据。而幅度消减数据可实现淡入音频数据的处理和/或淡出处理。对音频数据进行mute控制（静音处理）；反之则为人声输入。利用该概率判断模型，能够有效抑制模型误识别所带来的吞音影响，同时也能够平滑控制，实现无感切换。在进一步的实施例中，请参阅图6，图6为图2所示实施例中对音频数据进行处理的框架流程图。其中，淡入淡出（fade-in fade-out）是通过线性或非线性调整音量曲线（具体是调节上述实施例中的幅度），使音频在起始或结束阶段平滑过渡的技术。其核心作用包括：消除突兀感：避免音频突然出现或消失导致的听觉不适（如视频开场音乐突然炸响）。情绪引导：通过淡出时长控制节奏，例如用缓慢淡出营造悬疑感，快速淡出增强紧迫性。技术兼容性：防止数字音频因“直流偏移”导致设备播放异常。淡入淡出（fade-in fade-out）可包括淡入处理和/或淡出处理。由淡入淡出可获取到幅度消减数据，进一步利用幅度消减数据进行静音处理。

- 在一些实施例中，识别数据包括对应于当前音频帧的当前识别数据及对应于位于当前音频帧前的多个历史音频帧的多个历史识别数据。当前音频帧可与历史音频帧构成环形缓冲。步骤S601：包括：

- 步骤S701：对当前识别数据和多个历史识别数据进行加权得到误差识别数据。

- 步骤S702：获取对应于误差识别数据的预设幅度消减数据。

- 在一些实施例中，在环形缓冲中，历史识别数据的数量会被限制，并不是无穷大的，以在保障识别准确率的情况下，减少计算难度，进而历史识别数据的数量可为一固定值例如第一数量阈值。进而，当前音频帧与历史音频帧的数量也可为一固定值。

- 在一些实施例中，请参阅图6，在步骤S101中所获取到的音频数据可通过两条链路处理。其中一条链路为上述步骤S102和步骤S103。而对于另一条链路为上述步骤S104，即在步骤S105之前，步骤S104可包括：

- 步骤S401：对音频数据进行分频处理（Crossover）。

- 在一些实施例中，在步骤S401之前，步骤S104还可包括：

- 步骤S501：对音频数据进行嚎叫控制（Howling control）、混响处理（Reverb）。

- 在一些实施例中，在步骤S401之后，步骤S104还可包括：对分频处理后的低频音频数据及高频音频数据分别进行动态范围控制处理（DRC，Dynamic Range Control）。

- 当然，在动态范围控制处理后，还可对低频音频数据及高频音频数据分别进行均衡（Post-EQ，后端均衡处理）。

- 在一些实施例中，请参阅图6，在频域分析后，还具有模型识别步骤，而在模型识别步骤中可包括步骤S103。

- 接下来阐述一种噪声消除装置，噪声消除装置可用于上述噪声消除方法中。请参阅图7，图7为本申请一些实施例中噪声消除装置的结构示意图。噪声消除装置100可包括获取模块10、音效处理模块20、识别模块30以及处理模块40。其中，获取模块10用于获取音频数据。音效处理模块20用于对音频数据进行音效处理形成目标音频数据。识别模块30用于对音频数据进行频域分析得到音频频域特性，基于预设噪声频域特性对音频频域特性进行识别得到对应于噪声帧的识别数据。处理模块40用于对目标音频数据中对应于识别数据的噪声帧进行静音处理。在一些实施例中，噪声消除装置100可为麦克风。在一些实施例中，获取模块10可为麦克风。

- 在一些实施例中，识别模块30用于利用快速傅里叶变换将音频数据进行频域转换，并进行频域分析得到音频频域特性。

- 在一些实施例中，识别模块30用于基于预设噪声频域特性中的噪声频率及对应于噪声频率的幅度拟合得到噪声预测幅度；用于确定音频频域特性中噪声频率的幅度与噪声预测幅度之间的偏差；用于在预测幅度与音频频域特性中对应于频率的幅度之间的偏差程度小于第一偏差阈值时，识别得到为噪声帧的识别数据，其中，偏差程度包括均方根误差、平均绝对误差或平均绝对百分比误差；和/或，用于在预测幅度与音频频域特性中对应于频率的幅度之间的偏差程度大于第二偏差阈值时，识别得到为噪声帧的识别数据，其中，偏差程度包括决定系数。

- 在一些实施例中，处理模块40用于获取对应于识别数据的预设幅度消减数据；用于对目标音频数据中对应于识别数据的噪声帧按照预设幅度消减数据进行幅度消减。

- 在一些实施例中，识别数据包括对应于当前音频帧的当前识别数据及对应于位于当前音频帧前的多个历史音频帧的多个历史识别数据；处理模块40用于对当前识别数据和多个历史识别数据进行加权得到误差识别数据；获取对应于误差识别数据的预设幅度消减数据。在一些实施例中，历史识别数据的数量等于第一数量阈值。

- 在一些实施例中，音效处理模块20例如分频器用于对音频数据进行分频处理。

- 在一些实施例中，音效处理模块20例如嚎叫控制模块和混响处理模块用于对音频数据进行嚎叫控制、混响处理。

- 在一些实施例中，音效处理模块20例如动态范围控制处理模块用于对分频处理后的低频音频数据及高频音频数据分别进行动态范围控制处理。

- 在一些实施例中，获取模块10例如至少两个麦克风和混音处理模块用于获取音频数据，并进行混音处理。

- 下面介绍一种计算机可读存储介质，请参阅图8，图8为本申请一实施例中计算机可读存储介质的框架示意图。计算机可读存储介质200上存储有计算机程序201，该计算机程序201被处理器执行时实现上述噪声消除方法。

- 该计算机可读存储介质200具体可以为U盘、移动硬盘、只读存储器（ROM，Read-Only Memory）、随机存取存储器（RAM，Random Access Memory）、磁碟或者光盘等可以存储计算机程序201的介质，或者也可以为存储有该计算机程序201的服务器，该服务器可将存储的计算机程序201发送给其他设备运行，或者也可以自运行该存储的计算机程序201。

- 上文已对基本概念做了描述，显然，对于本领域技术人员来说，上述详细披露仅仅作为示例，而并不构成对本申请的限定。虽然此处并没有明确说明，本领域技术人员可能会对本申请进行各种修改、改进和修正。该类修改、改进和修正在本申请中被建议，所以该类修改、改进、修正仍属于本申请示范实施例的精神和范围。

- 同时，本申请使用了特定词语来描述本申请的实施例。如“一个实施例”“一实施例”和/或“一些实施例”意指与本申请至少一个实施例相关的某一特征、结构或特点。因此，应强调并注意的是，本申请中在不同位置两次或多次提及的“一实施例”或“一个实施例”或“一个替代性实施例”并不一定是指同一实施例。此外，本申请的一个或多个实施例中的某些特征、结构或特点可以进行适当的组合。

- 此外，除非权利要求中明确说明，本申请处理元素和序列的顺序、数字字母的使用或其他名称的使用，并非用于限定本申请流程和方法的顺序。尽管上述披露中通过各种示例讨论了一些目前认为有用的实施例，但应当理解的是，该类细节仅起到说明的目的，附加的权利要求并不仅限于披露的实施例，相反，权利要求旨在覆盖所有符合本申请实施例实质和范围的修正和等价组合。例如，虽然以上所描述的系统组件可以通过硬件设备实现，但是也可以只通过软件的解决方案得以实现，如在现有的服务器或移动设备上安装所描述的系统。

- 同理，应当注意的是，为了简化本申请披露的表述，从而帮助对一个或多个实施例的理解，前文对本申请实施例的描述中，有时会将多种特征归并至一个实施例、附图或对其的描述中。但是，这种披露方法并不意味着本申请对象所需要的特征比权利要求中提及的特征多。实际上，实施例的特征要少于上述披露的单个实施例的全部特征。

- 一些实施例中使用了描述成分、属性数量的数字，应当理解的是，此类用于实施例描述的数字，在一些示例中使用了修饰词“大约”“近似”或“大体上”来修饰。除非另外说明，“大约”“近似”或“大体上”表明数字允许有±20%的变化。相应地，在一些实施例中，本申请使用的数值参数均为近似值，该近似值根据个别实施例所需特点可以发生改变。在一些实施例中，数值参数应考虑规定的有效数位并采用一般位数保留的方法。尽管本申请一些实施例中用于确认其范围广度的数值域和参数为近似值，在具体实施例中，此类数值的设定在可行范围内尽可能精确。

- 针对本申请引用的每个专利、专利申请、专利申请公开物和其他材料，如文章、书籍、申请、出版物、文档等，特此将其全部内容并入本申请作为参考。与本申请内容不一致或产生冲突的申请历史文件除外，对本申请权利要求最广范围有限制的文件（当前或之后附加于本申请中的）也除外。需要说明的是，如果本申请附属材料中的描述、定义和/或术语的使用与本申请内容有不一致或冲突的地方，以本申请的描述、定义和/或术语的使用为准。

- 最后，应当理解的是，本申请中实施例仅用以说明本申请实施例的原则。其他的变形也可能属于本申请的范围。因此，作为示例而非限制，本申请实施例的替代配置可视为与本申请的教导一致。相应地，本申请的实施例不仅限于本申请明确介绍和描述的实施例。

- 说	明	书	附	图

- 图1

- 图2

- 图3

- 图4

- 图5

- 图6

图7

图8